## 卡尔曼滤波公式

（1）状态预测：

xk−=xk−1+ω⋅Δt

（2）协方差预测：

Pk−=Pk−1+Q

（3）卡尔曼增益：

Kk=Pk−Pk−+R

（4）状态更新：

xk=xk−+Kk⋅(zk−xk−)

（5）协方差更新：

Pk=(1−Kk)⋅Pk−

## 表格

表3.1 Modbus寄存器地址映射表

| 地址范围 | 名称 | 数量 | 权限 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0000-0x0005 | 系统寄存器 | 6 | R/部分RW | 设备ID、固件版本、运行模式(RW)、故障码、系统时钟 |
| 0x0010-0x001B | 姿态寄存器 | 12 | R | Roll/Pitch/Yaw/GyroX/Y/Z（IEEE 754浮点，每个占2寄存器） |
| 0x0020-0x0029 | PWM控制寄存器 | 10 | RW | SERVO1-8占空比(500-2500) + LED1-2占空比(0-1000) |
| 0x0030-0x0039 | ADC传感器寄存器 | 10 | R | 4路模拟量 + 电压(×10) + 5路ADC原始值 |
| 0x0040-0x0047 | PWM频率寄存器 | 8 | RW | 4组定时器的ARR+PSC（每组2寄存器） |
| 0x0048-0x004D | 气压计寄存器 | 6 | R | 气压(int32 Pa) + 海拔(int32 cm) + 温度(float ℃) |